电压控制电流倾注式超低失真乙类功率放大器

叶建国

随着信号原的不断发展,不但要求放大器的失真更小,而且要求放大器有更大的输出功率。下面介绍一种平均功率输出为120W+120W的电压控制、电流倾注式超低失真乙类功率放大器。

图1和图2是这种电路的两种形式。电路设计的基本形式采用了图1所示的 Quad 电流倾往原理。Quad405电流倾注式电路的详细介绍可参看《无线电与电视》1988年第2期。本电路设计采用了一只 V - M OSFET (功率场效应管)代替了Quad405电路中的 BG2、 BG4、 BG6,组成的甲类输出级,提高电路性能。

由于 V - MOSFET 的输人阻抗极高,图2或图3电路的第一级和第二级之间互相隔离,各自处于独立的工作状态,不会产生互相干扰,从而提离了电路的稳定性和放大信号的鲜明度。笔者曾试装过 Quad 405机电路,发现其高频失真不易消除,且电路的稳定性较差,电路中的几个高频补偿电容缺一不可,且容量不可少于原来的数值,否则电路将发生高频振荡。对电路中的两个高频补偿电感的要求也十分苛刻,要严格按照数据数值绕制,否则,非但高频失真,并可能发生高频振荡。而本电路设计却取消了Quad405电路中相应的反馈电容C ,对电感 L 的要求放宽在2～3μH 范围内均可,并且电路工作十分稳定可靠,高音特别清晰透明,毫无杂音干扰,这正是采用 V - MOSFET 带来的妙处。

本电路输出级果用大电流的 NPN 和 PNP 全互补对管,全对称的结构也提高了电路的高频特性,降低了失真,比Quad405输出级的准互补结构更加稳定可靠。由于采用大电流输出晶体管,所以低音输出强劲有力。若输出级改用两只中功率互补 V - MOs F ET 和本输出级复合,来提高输人阻抗,取消自举电容,则本电路等级将进一步提高。

在输人级中,由 BG5 和 BG6 ,组成高性能恒流源。我们知道改善放大路电源脉动抑制的方法之一是增加电流源的动态阻抗。在负电源一侧,因整流脉动(纹波)和扬声器推动电流引起的脉动造成的脉动电压将通过恒流源阻抗被转换成脉动电流,在集电极电阻上转换成脉动电压和噪声电压,从而被输送给负载。若恒流源阻抗提高,则可减少到达输人晶体管的脉动电流量并增加放大器的抑制能力.另由BG3和 BG4.组成的输入晶体管 BG1和 BG2的集电极负载,既可提高输人级的输出电压摆幅,又可加强对电源脉动的抑制能力,并可加快对 V - MOS FET的驱动速度,提高了对 V - MOSFET 输人电容的充放电速度,即提高了转换速度。

提高电源的速度,可进一步提高放大器音质的透明度。本放大器电源采用了大电流快速恢复二极管作整流,左右声道各自形成独立的整流滤波系统。由于电路本身对电原脉动具有高度的免疫力,所以不用稳压电源,而每声道只用两只4700μF的电解电容作正负电源滤波即可,当然用更大的电解电容滤波效果将更好。本放大器即使耳朵贴近扬声器也听不出有丝毫的交流声。放大器由于输出功率大,电源变压器的容量要足够。次级输出应能提供3～4A的电流(或更大的电流),以保证每声道能对8Ω负荷提供120W的功率输出。

本机属纯乙类输出,静态时几乎不耗电。但输出功率大,故两声道共用一只如图4所示的散热器。甲类输出 V - MOSFET BG7 ,单独用一块面积为30×40 mm2 的散热片。 L 用直径9～10mm的骨架,用φ1.0的漆包线绕25匝,电感量约为2.5μH。只要元件数值正确,安装无误,无须调整即能正常工作。

图2或图3电路在±50 V 电源供电条件下,主要性能实测数据如下,

1.最大平均输出功率：120W(有效值, RL =8Ω)

2.最大不失真输入电压：1.0VRME (有效值)

3.转换速度:75kHz满度输出

4.信噪比(不计权):90dB

5.谐波失真:(20Hz～20kHz)＜0.01%

本功放曾与 JvC A -GX3文体声集成电路功率放大器进行了对比试听.器材用 PIONEERPD -5030 CD 唱机, JvC A -GX3机的一对音箱。节目源用 Tchaikovsky 的1821序曲( CD -B0041)和谭脉麟精选822178-2。本机放音清晰、透明、自然。低音强劲有力,与 JVC A -GX3机相当高音明显胜过 JVCA -GX3机,显得丰富而毫无杂音渲染。音质明显超过 JVCA -GX3功放。