麦景图 MC275 变压器关键参数核对表(原厂标准)

适用于 MK I～MK VI 全系列（Unity Coupled 输出牛），收货 / 维修时用 万用表 + LCR 电桥 实测，误差超 ±10% 即为异常 / 假货 / 坏件。

一、输出变压器（Output Transformer, T1/T2）

原厂型号：M-216A / M-216B（左右声道）

结构：双线并绕（Bifilar）Unity 耦合，推挽 4 组初级

阻抗匹配：初级 4.8kΩ～5kΩ（KT88/6550），次级 4/8/16ΩMcIntosh

1. 直流电阻 DCR（25℃，万用表测）

初级（单边，屏 - 阴绕组）

P1-P2（屏极）：80～90Ω

P3-P4（阴极）：8～10Ω

整组推挽（P1-P4 中心抽头）：160～180Ω

次级（输出端）

4Ω 抽头：0.25～0.35Ω

8Ω 抽头：0.5～0.6Ω

16Ω 抽头：0.8～1.0Ω

关键判断

左右声道 DCR 差值 <5%（必须对称）

单边 >100Ω：绕组局部短路 / 断线

单边 <70Ω：层间短路、绝缘失效

2. 电感量（1kHz，LCR 电桥）

初级单边（屏极绕组）：18～22H

初级整组（推挽）：38～45H

次级 8Ω：12～15mH

漏感（初级 - 次级）：<80μH（高频关键）

判断

电感 <15H：铁芯松动、匝数不足

漏感 >120μH：绕制工艺差、非原厂

3. 匝数比 / 电压比（空载测）

初级：次级（8Ω）：≈11.2:1（阻抗比 125:1）

测试方法：初级送 6.3V/50Hz，次级 8Ω 端应 ≈0.56V

判断

比值 10.5:1～11.8:1 正常

偏离 >15%：非 MC275 专用牛

4. 绝缘耐压（维修必测）

初级 - 次级、初级 - 铁芯：≥1500V AC/1min 无击穿

摇表（500V）测绝缘电阻：>500MΩ 合格

二、电源变压器（Power Transformer, T3）

原厂型号：M-215

输入：117V / 230V 切换

输出组（空载电压，230V 输入）

1. 高压组（B+，给屏极）

中心抽头（CT）：680～720V DC（整流后）

单边（CT - 两端）：340～360V AC

直流电阻（单边）：35～45Ω

2. 负压组（偏压，-Vg）

输出：-70～-80V AC（整流滤波后 -50～-60V）

直流电阻：100～120Ω

3. 灯丝组（6.3V）

前级 / 倒相管（6BQ7/12BH7）：6.3V / 2A

功率管（KT88/6550）：6.3V / 6A（4 管）

直流电阻：0.1～0.2Ω/ 组

4. 电源牛判断标准

各组空载电压误差 <±5%

高压组 DCR 单边差 <3Ω（对称）

通电 30min 温升 <40℃、无震动异响

绝缘：初级 - 各组 ≥1000V AC 不击穿

三、快速验收步骤（3 分钟测好坏）

测直流电阻

输出牛：左右初级 DCR 差 <5%、次级对称

电源牛：高压 / 负压 / 灯丝组 DCR 在标准内

空载通电测电压

电源牛各组电压达标、无啸叫

输出牛初级加 6.3V，测次级电压比 11:1

绝缘测试

摇表测 >500MΩ、无短路漏电

四、复刻 / 代用牛合格标准

输出牛

DCR：初级 75～95Ω、次级 ±0.05Ω 对称

电感：≥16H / 单边、漏感 <100μH

匝数比：10.8:1～11.5:1

电源牛

高压 330～370V AC / 单边

负压 -65～-85V AC

灯丝 6.2～6.4V