麦景图 MC275 变压器维修核对清单

## 一、输出变压器（T1/T2，原厂型号：M-216A/B）

| 测试项目 | 原厂标准 | 左声道实测 | 右声道实测 | 合格与否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初级（屏极）DCR（P1-P2） | 80～90Ω |  |  |  |  |
| 初级（阴极）DCR（P3-P4） | 8～10Ω |  |  |  |  |
| 初级整组DCR（推挽） | 160～180Ω |  |  |  |  |
| 次级4Ω抽头DCR | 0.25～0.35Ω |  |  |  |  |
| 次级8Ω抽头DCR | 0.5～0.6Ω |  |  |  |  |
| 次级16Ω抽头DCR | 0.8～1.0Ω |  |  |  |  |
| 初级单边电感（1kHz） | 18～22H |  |  |  |  |
| 初级整组电感（推挽） | 38～45H |  |  |  |  |
| 次级8Ω电感（1kHz） | 12～15mH |  |  |  |  |
| 漏感（初级-次级） | <80μH |  |  |  |  |
| 匝数比（初级:次级8Ω） | ≈11.2:1 |  |  |  |  |
| 绝缘电阻（摇表500V） | >500MΩ |  |  |  |  |

## 二、电源变压器（T3，原厂型号：M-215）

| 测试项目 | 原厂标准（230V输入） | 实测值 | 合格与否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压组单边AC（CT-两端） | 340～360V AC |  |  |  |
| 高压组整流后DC（CT） | 680～720V DC |  |  |  |
| 高压组单边DCR | 35～45Ω |  |  |  |
| 负压组AC输出 | -70～-80V AC |  |  |  |
| 负压组DCR | 100～120Ω |  |  |  |
| 前级灯丝电压（6.3V） | 6.3V / 2A |  |  |  |
| 功率管灯丝电压（6.3V） | 6.3V / 6A |  |  |  |
| 灯丝组DCR | 0.1～0.2Ω/组 |  |  |  |
| 通电30min温升 | <40℃，无啸叫 |  |  |  |

## 三、快速验收总结:

1. 左右声道输出牛参数差值＜5% □ 合格 □ 异常

2. 电源牛各组电压误差＜±5% □ 合格 □ 异常

3. 无短路、漏电，绝缘达标 □ 合格 □ 异常

4. 整体判断：□ 合格（可装机） □ 异常（需维修/更换）

测试人：______________________                                                             测试日期：______________________

备注：____________________________________________________________________________________________________

说明：

1. 实测值填写万用表/LCR电桥读数；

2. 误差±10%内为合格，标注“√”，异常标注“×”并备注；3. 测试环境：25℃，无负载